《自动飞行控制系统》

学    院：      航空航天学院

专    业：    飞行器设计与工程 导航、制导与控制

飞行器控制技术

年    级：        2018级

班    级：        飞设班

报告名称：  第一讲：飞行力学到飞行控制

学生姓名：

报告时间：   2021  年  3  月 4   日

目录

一、符号定义	2

一、符号定义	3

二、气动力和力矩/机翼升力	4

二、气动力和力矩/机翼的俯仰力矩	5

二、气动力和力矩/平尾的俯仰力矩	6

三、飞行必要条件/①力平衡（飞行性能）	7

三、飞行必要条件/②力矩平衡（飞行性能）	8

三、飞行必要条件/③静稳定性（操稳分析∙静）	9

三、飞行必要条件/④阻尼特性（操稳分析∙静）	10

三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）	11

三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）	12

三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）	13

三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）	14

四、飞行控制律设计目标和思路	15

四、飞行控制律设计目标和思路	16

四、飞行控制律设计目标和思路/①阶跃响应	17

四、飞行控制律设计目标和思路/②根轨迹曲线	19

四、飞行控制律设计目标和思路	20

附录：操作	21

- 一、符号定义

描述飞机的三个坐标系(右手定则)，机体坐标系、地面坐标系、来流坐标系。

- 一、符号定义

| 机体坐标轴 | Xb | Yb | Zb | 机体坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机体速度 | U | V | W |  |
| 力矩 | L/R 滚转 | M 俯仰 | N 偏航 | 绕机体轴，右手定则 |
| 角速率 | P-p 滚转角速率 | Q-q 俯仰角速率 | R-r 偏航角速率 | 绕机体轴，右手定则 |
| 欧拉角 | phi/ϕ 滚转角 | theta/θ 俯仰角 | psi/ψ 偏航角 | 机体-地面系的夹角 |
| 舵面 正舵负力矩 | Aileron/δa 副翼 | Elevator/δe 升降舵 | Rudder/δr 方向舵 | Eng/δeng油门 |
| 地面坐标轴 | PN/ Xe 北-北纬 | PE/ Ye 东-东经 | -H/Ze 地-高度 | 北东地坐标系 |
| 机体-来流 | alpha/α 迎角 | beta/β 侧滑 |  | 机体-来流系的夹角 |

- 二、气动力和力矩/机翼升力

上表面气流路程较长，流速较快，压强较小；

下表面气流路程较短，流速较小，压强较大；

上下表面气流的压力形成了压力差，总和就是升力

- 二、气动力和力矩/机翼的俯仰力矩

迎角，升力，升力增量作用在焦点上；

一般质心在焦点之前，升力产生的是低头力矩M<0，迎角,升力,M负值。

俯仰静稳定：迎角，升力增量作用在焦点上,质心在前，低头力矩M<0,迎角。

- 二、气动力和力矩/平尾的俯仰力矩

平尾增稳：平尾相当于小机翼，迎角升力，平尾对全机的作用是使焦点后移。

平尾阻尼：若有抬头的俯仰角速率q>0，则平尾有向下的运动速度，相当于平尾不动而空气气流向上吹，等效迎角增加t，升力增加Lt，阻止飞机抬头。

升降舵控制：升降舵偏转提供俯仰操纵力矩。

- 三、飞行必要条件/①力平衡（飞行性能）

升力克服重力；mg=L=12ρV2S∙CL(α)

推力克服阻力；Pow=D=12ρV2S∙CD(α)

(L/D)max =18   mg:Pow=18

1.8吨飞机（1800kg）：巡航推力100kg

V=sqrt(150*9.8*2/1.225/3/0.9)=30m/s

Pow=150/18=8.3kg

- 三、飞行必要条件/②力矩平衡（飞行性能）

重心在焦点前面，机翼w产生低头力矩；

平尾t/升降舵ele产生抬头力矩；

Cmwα+Cmtα+Cmeleδe=0

- 三、飞行必要条件/③静稳定性（操稳分析∙静）

小扰动，自恢复能力；

重心在焦点前面，俯仰静稳定；

迎角，升力增量作用在焦点上,重心在前，

产生低头力矩M<0,迎角

迎角，升力减小作用在焦点上,重心在前，

产生抬头力矩M＞0,迎角

α  L M<0低头  α

总体增稳：配重压前舱，  重心前移；

增大平尾面积，焦点后移；

控制增稳：∆δe=Keα∙∆α； 3-5-3

α  ∆δe+  M<0 低头 α

Keα 正？负？

∆δe=Keα∙∆α

平飞：alpha=3; ∆α=alpha-alphacmd=alpha-3      C

∆δe=Keα∙(alpha-3)

2   = 1    * (5-3)

正舵负力矩/低头

-2  = 1    * (1-3)

负舵正力矩/抬头

Keα参考 Cm_ele: Cm_alpha

- 三、飞行必要条件/④阻尼特性（操稳分析∙静）

小扰动，自恢复能力，恢复过程有无超调；

平尾阻尼：若有抬头的俯仰角速率q>0，则平尾有向下的运动速度，相当于平尾不动而空气气流向上吹，等效迎角增加t，升力增加Lt，阻止飞机抬头。

q+  αt↑ Lt↑  M<0

总体阻尼：增大平尾面积；

控制阻尼：∆δe=Keq∙q；

q+抬头  ∆δe+负力矩低头  M<0

q-低头  ∆δe-正力矩抬头  M>0

飞控系统：俯仰阻尼器  俯仰增稳控制系统

- 三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）

- 三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）

状态空间方程

x=V,α,Q,θ,HT，y=x

u=ele,engT

- 三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）

纵向两个模态：短周期模态、长周期模态

,q短周期模态主导，变化快,有振荡

V,H, 长周期模态主导，变化慢,有振荡

短周期共轭极点，频率Ma、阻尼Cmq

通过改进短周期模态的阻尼和频率，

进而改进小扰动下，迎角响应的阻尼和频率。

>> damp(along)

Pole              Damping       Frequency       Time Constant

(rad/TimeUnit)     (TimeUnit)

-9.24e-01 + 2.39e+00i     3.61e-01       2.56e+00          1.08e+00

-9.24e-01 - 2.39e+00i     3.61e-01       2.56e+00          1.08e+00

-1.27e-02 + 1.31e-01i     9.60e-02       1.32e-01          7.90e+01

-1.27e-02 - 1.31e-01i     9.60e-02       1.32e-01          7.90e+01

- 三、飞行必要条件/③④模态分析（操稳分析∙动）

短周期共轭极点，频率、阻尼

俯仰角速率反馈到升降舵的根轨迹        迎角反馈到升降舵的根轨迹

∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α；

改善短周期模态的阻尼和稳定性，短周期决定了迎角和俯仰角速率运动，改善了俯仰运动的阻尼和稳定性。

- 四、飞行控制律设计目标和思路

- 给出配平指令（力平衡、力矩平衡）， V，alpha，eng，ele

- 改善系统的稳定性和操纵性，俯仰阻尼器，俯仰增稳控制系统

- 提供功能模块，例如俯仰指令，高度控制，速度控制，航迹控制

爬升（thetag= 7）

平飞（thetag= 3）

下滑（thetag=-3）

∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α+Keθ∙(θ-θg)

- 提供任务管理模块

着陆：四边航路、平飞进场、陡下滑、拉飘触地、滑跑减速。

大作业1：Matlab平台，控制律设计和飞行仿真验证；

大作业2：VC平台，C语言实现和飞行仿真验证；

大作业3：ARM嵌入式环境（试飞），嵌入式移植和无人机试飞验证；

- 四、飞行控制律设计目标和思路

控制策略：阻尼器，增稳控制器；

俯仰控制；高度控制；升降舵控制高度？ 油门控制高度？

控制结构：∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α+Keθ∙(θ-θg)

控制参数：阶跃响应（调节时间、上升时间，超调量）；

根轨迹（阻尼、频率）；

Bode图；奈奎斯特图；（幅值裕度、带宽）

为方便控制是设计，多输入多输出 简化为 单输入单输出；

- 纵向、横侧向分开；

- 内、外回路分开； 内：俯仰角控制、滚转角控制；

外：高度控制、速度控制、侧偏控制；

PID控制器；P比例I积分D微分，逐一闭环；

- 四、飞行控制律设计目标和思路/①阶跃响应

控制结构：∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α+Keθ∙(θ-θg)

∆θg=KθH∙∆H + KθdH∙H+KθIH∙H-Hgdt

∆θg=KθH∙∆H比例 + KθdH∙H微分+KθIH∙H-Hgdt积分

参数试凑法，基于阶跃响应调节PID控制参数

PID控制器  PD  PI

P比例，P越大上升时间越快，超调量越大

D微分，D越大上升时间越慢，超调量越小

I积分，P的0.1-0.2左右，限幅（积分器输入、积分器输出）

高度控制：∆θg=KθH∙∆H比例 + KθdH∙H微分+KθIH∙H-Hgdt积分

Hg=1000； H=995  H-Hg=-5； ∆θg=0.2*5=1

H=990  H-Hg=-10；H=0； ∆θg=0.2*5=2 比例考虑偏差越大角越大

H=990 H-Hg=-10；H=2；  ∆θg<2

H=990 H-Hg=-10；H=-2；∆θg>2    微分考虑高度变化趋势

还要考虑H变化律，KθdH∙H

- 四、飞行控制律设计目标和思路/②根轨迹曲线

∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α；

Keq改善短周期模态的阻尼，Keα改善短周期模态的稳定性

俯仰角速率反馈到升降舵的根轨迹            迎角反馈到升降舵的根轨迹

阶跃响应、根轨迹、Bode图（稳定裕度）、奈奎斯特图（稳定裕度）

- 四、飞行控制律设计目标和思路

控制策略：阻尼器，增稳控制器；

俯仰控制；高度控制；升降舵控制高度？ 油门控制高度？

控制结构：∆δe=Keq∙∆q + Keα∙∆α+Keθ∙(θ-θg)

∆θg=KθH∙∆H + KθdH∙H+KθIH∙H-Hgdt

控制参数：阶跃响应（调节时间、上升时间，超调量）；

根轨迹（阻尼、频率）；

Bode图；奈奎斯特图；（幅值裕度、带宽）

为方便控制是设计，多输入多输出 简化为 单输入单输出；

- 纵向、横侧向分开；

- 内、外回路分开； 内：俯仰角控制、滚转角控制；

外：高度控制、速度控制、侧偏控制；

PID控制器；P比例I积分D微分，逐一闭环；

- 附录：操作

打开matlab，下载uavQ.xls, uavck_0.3ma.mat，放到matlab的当前目录下

打开uavQ.xls,载入uavck_0.3ma.mat。

load('uavck_0.3ma.mat')

%%输入damp（along）命令：

damp(along)

Pole              Damping       Frequency       Time Constant

(rad/TimeUnit)     (TimeUnit)

-9.24e-01 + 2.39e+00i     3.61e-01       2.56e+00          1.08e+00

-9.24e-01 - 2.39e+00i     3.61e-01       2.56e+00          1.08e+00

-1.27e-02 + 1.31e-01i     9.60e-02       1.32e-01          7.90e+01

-1.27e-02 - 1.31e-01i     9.60e-02       1.32e-01          7.90e+01

-1.09e-03                 1.00e+00       1.09e-03          9.13e+02

%%画俯仰角速率到升降舵的根轨迹，确定Keq

[a,b,c,d]=linmod('uavQ');

[num,den]=ss2tf(a,b,c(3,:),d(3,:),1);

[numm,denm]=minreal(num,den);

printsys(numm,denm,'s')

rlocus(-numm,denm)

sgrid

%%画迎角到升降舵的根轨迹，确定Keα

[a,b,c,d]=linmod('uavQ');

[num,den]=ss2tf(a,b,c(2,:),d(2,:),1);

[numm,denm]=minreal(num,den);

printsys(numm,denm,'s')

rlocus(-numm,denm)

sgrid